ICS ***

X ***

备案号: ***

中华人民共和国商业行业标准

SB

SB /T ××××—20××

番茄调味酱

Tomato Sauce

(讨论稿第二稿)

20 ××- ××- ××发布

20 ××- ××- ××实施

中华人民共和国商务部 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

5 试验方法	2

6 检验规则	3

7 标签	3

8 包装、运输和贮存	3

- 前    言

本标准由中国调味品协会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：东莞市永益食品有限公司、上海味好美食品有限公司、亨氏（青岛）食品有限公司。

本标准主要起草人：简江峰、刘均、郭良、赵沿荣、潘丽萍、马海江、张同春。

本标准首次发布；

番茄调味酱

  - 范围

本标准规定了番茄调味酱的术语、定义、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用第3章所指的番茄调味酱。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

GB/T 4789.3 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB/T 4789.4 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB/T 4789.5 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

GB/T 4789.10 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.16 食品中锡的测定

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 11671 果、蔬罐头卫生标准

GB/T 14215-1993 番茄酱罐头

GB/T 14769 食品中水分的测定

NY/T 956 番茄酱

SB 10337 配制食醋

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 术语和定义

下列术语和定义适用本标准

3．1番茄调味酱

以浓缩番茄酱为主要原料，允许添加食糖、食用盐、食醋或食用冰醋酸、香辛料和食用增稠剂等辅料经调配、杀菌、灌装而成的半固体复合调味品，也可以叫番茄沙司。

  - 要求

    - 主要原料和辅料。

      - 浓缩番茄酱应符合NY/T 956的规定。

      - 加工用水:应符GB 5749的规定。

- -

      - 食醋:应符合SB 10337的规定。

      - 食用盐:应符合GB 5461的规定。

      - 食品添加剂:应选用GB 2716中允许使用的添加剂,并应符合相应产品标准的规定。

    - 感官特性

感官特性应符合表1的规定

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 酱体呈一致的红色或橙红色，允许酱体表面有褐色，不得有霉斑、白膜 |
| 滋味，气味 | 具有番茄应有的滋味及气味，无异味 |
| 组织状态 | 酱体均匀细腻，粘稠适度，无肉眼可见的外来杂质 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总固形物 ,% ≥ | 12.0 |
| 番茄红素，mg/100g ≥ | 5.0 |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 铅（pb）, mg/kg ≤ | 1 |
| 锡（Sn）*，mg/kg ≤ | 200 |
| *仅适用于马口铁罐产品 |  |

    - 微生物指标

微生物指标应符合表3的规定。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 2000 |
| 大肠菌群，MPN/100g ≤ | 30 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | 不得检出 |

  - 试验方法

    - 感官检验

      - 色泽、组织形态

取50g样品倒入白色瓷盘中，在亮处用肉眼观察，检查其色泽、形态及杂质。

      - 滋味及气味

取50g样品倒入透明杯中，嗅其香味，然后品尝，评定是否可口。

    - 理化检验

      - 总固形物

按GB/T 14769进行测定。

      - 番茄红素

按GB/T 14215-1993 中附录A进行测定。

      - 总砷

按GB/T 5009.11进行。

      - 铅

按GB/T 5009.12进行。

      - 锡

按GB/T 5009.16进行。

    - 微生物检验

      - 菌落总数

按GB/T 4789.2进行。

      - 大肠菌群

按GB/T 4789.3进行。

      - 致病菌

分别按GB/T 4789.4、GB/T 4789.5、GB/T 4789.10进行检验。

  - 检验规则

    - 出厂检验

出厂检验项目为：感官特性、总固形物、菌落总数、大肠菌群、包装、标签。

    - 型式检验

型式检验的项目包括：本标准中规定的全部要求。型式检验应每年进行二次，发生下列情况之一时，亦应进行：

- 更改主要原辅材料或更改关键工艺；

- 长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

    - 组批

同一生产班次,工艺条件相同,一条生产线的质量均一的产品为一批。

    - 抽样方法及数量。

从每组批产品的不同部位随机抽样10包装，总净含量不少于2kg，分别做感官检验、理化检验、微生物检验、留样。其中净含量抽样按国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》进行。

    - 判定规则

出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

  - 标签

标签的标识内容应符合GB 7718的规定。产品名称应标为“番茄调味酱”或“番茄沙司”。

  - 包装、运输和贮存

    - 包装

包装材料和容器应符合相应的国家卫生标准。

    - 运输

运输工具要清洁、卫生、无杂物、不应与有毒物品混装、混运。

    - 贮存

应贮存在通风、干燥、阴凉的仓库内，避免太阳暴晒。