ICS

C

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB ××××—××××

虾 酱

Shrimp sauce

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国商务部 发布

- 前    言

本标准的卫生指标与GB 10133-2005《水产调味品卫生标准》一致。

本标准由中国调味品协会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准主要起草单位：李锦记（新会）食品有限公司。

本标准主要起草人:孙胜枚、黄洁仪、谢建萍、卢健瑜、杨洁明

本标准于XXXX年XX月首次发布。

本标准由中国调味品协会负责解释。

虾      酱

  - 范围

本标准规定了虾酱的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以毛虾、糠虾、磷虾等小型虾为原料，经加盐后磨碎或不磨碎，天然生晒后通过发酵制成的虾酱。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5009.39 酱油卫生标准的分析方法

GB/T 5009.40 酱卫生标准的分析方法

GB/T 5009.44—2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 6682--92 分析实验室用水规格和试验方法

GB 7718 预包装食品标签通则

GB 10133 水产调味品卫生标准

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令）

  - 技术要求

3.1 主要的原料和辅料

3.1.1毛虾、糠虾、磷虾 ：新鲜洁净无污染,无杂质。

3.1.2食用盐：应符合 GB 5461 的规定。

3.1.3生产用水：应符合GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求符合表1的规定。

表1  感官指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 紫红色或灰紫色 |
| 香气 | 具有发酵虾酱的香气 |
| 滋味 | 发酵成熟的虾酱滋味，无异味 |
| 体态 | 幼滑或含碎虾的酱状，粘稠适中，质地均匀 |

3.3 净含量要求

按定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局【2005】第75号令）的规定。

3.4 理化指标:

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 挥发性盐基氮，mg/100g | ≤450 |
| 总固形物， g/100g | ≥40.0 |
| 水活度 | ≤0.85 |
| 氨基酸态氮(以N计), g/100g | ≥1.1 |
| 食用盐(以NaCl计), g/100g | ≤28.0 |

3.5 卫生标准:

应符合GB 10133 的规定。

4 试验方法

所用试剂均为分析纯，实验用水符合GB/T 6682 中三级水规格。

4.1感官检验

4.1.1 取瓶装虾酱样品,开盖闻其气味,样品应有发酵虾酱特有的香味。

4.1.2 将样品倒入白瓷碟中,其颜色是紫红色或灰紫色、鲜亮有光泽,粘稠度适中。

4.2 净含量

按JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则执行。

4.3 挥发性盐基氮

4.3.1 原理、试剂

同GB/T 5009.44-2003中的4.1.1-4.1.3。

4.3.2 分析步骤

称取样品8.0-10.0g(精确到±0.01g)于称量瓶中,用少量蒸馏水溶解并转移至100ml的容量瓶中，用蒸馏水反复冲洗称量瓶，冲洗液合并转移到容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。以下按GB/T 5009.44-2003中4.1.1.4.2自 “蒸馏滴定……”起依法操作。

4.3.3 结果、精密度

同GB/T 5009.44-2003中的4.1.1.5及4.1.1.6。

4.4 总固形物

4.4.1 干燥法(第1法__仲裁法)

4.4.1.1 原理

用直接干燥法在95-105C温度下干燥样品,样品失去水分后剩下的物质含量。

4.4.1.2 仪器

- 分析天平:感量0.1mg

- 电热恒温干燥箱;

- 干燥器;

- 称量瓶.

4.4.1.3 操作方法

将称量瓶洗净,置于95-105C电热恒温干燥箱中,瓶盖斜置于瓶边,干燥 0.5-1小时,加盖取出于干燥器中冷却0.5小时,并重复干燥至恒重。即为称量瓶的质量M1。

取 5-10g(精确至0.2mg)样品于恒重的称量瓶内,加盖放入干燥器内冷却0.5小时后精确称重,记录称量瓶与样品瓶的总质量M2。

将盛有样品的称量瓶放入95-105C的电热恒温干燥箱中,瓶盖斜置于瓶边,干燥 4小时,加盖取出,置于干燥器中冷却0.5小时后称重,并重复干燥至恒重(二次称重之差不超过0.002g),记下干燥后称重与样品的总质量M3。

4.4.1.4 结果计算

M3- M1

X=   ___________   X100%

M2- M1

式中:X_______总固形物,单位为(g/100g)；

M1_______称量瓶的质量,单位为(g)；

M2_______称量瓶和样品瓶干燥前的质量,单位为(g)；

M3_______称量瓶和样品瓶干燥后的质量,单位为(g)；

计算结果保留三位有效数字。

4.4.1.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%。

4.4.2 折光法(第2法)

4.4.2.1 原理

在20C用折光计测量待测样的折光率,在折光计上直接读出固形物的含量.

4.4.2.2 仪器

折光计:测量范围0-80%,精确度0.1%.

4.4.2.3 操作方法

4.4.2.3.1 测定前按仪器说明书校正折光计.

4.4.2.3.2 将样品充分均匀并冷却置20C,分开折光计两面棱镜,将试样2-3滴(应保证注满镜面),滴于折光计棱镜面中央,闭合棱镜,使试样均匀无气泡,并充满视野,对准光源,通过目镜观察直接读取百分数,即为样品中固形物的百分含量.(如目镜读数标尺为折光率,可应根据20C时折光率与固形物换算表,换算成百分数).

4.4.2.3.3 允许误差

同一样品两次测定之差,不应大于0.5%.取两次测定的算术平均值作为结果,精确到小数点后一位.

4.5 水活度

5.5.1 原理

水活度是在一定温度下，溶液状的水分或食品中水分的蒸汽压与相同一温度下纯水的蒸汽压的比值，即：AW=P/P0。

水活度的测定采用水分活度测定仪。其工作原理是把被测食品置于密封的空间内，在保持恒温的条件下，使食品与周围空气的蒸气压达到平衡，这时就可以以气体空间的水蒸气压作为食品蒸气压的数值。同时在一定温度下纯水的饱和蒸汽压是一定的，所以可以应用上述水活度定义的公式计算出被测食品的水活度。

4.5.2 仪器

a) 水分活度仪；

- 温度计；

4.5.3 操作方法

将样品置于250g的烧杯中,冷却至20-25C,取适量(至少能铺满样品盒,不能过满,以免溢出污染仪器)样品放在随仪器所附的样品盒中,将样品推进仪器的测试室,仪器直接读取样品的水活度。

结果保留小数点后三位。

4.6 氨基酸态氮

4.6.1 原理

按GB/T 5009.39-2003中4.2.1.1

4.6.2 试剂

按GB/T 5009.39-2003中4.2.1.2

4.6.3 仪器

按GB/T 5009.39-2003中4.2.1.3

4.6.4 分析步骤

准确称取样品4-6g(精确到0.2mg),于100ml烧杯中,加水50ml,充分搅拌溶解后移入100ml容量瓶中,用少量水分次洗涤烧杯,洗液并入容量瓶中,并定容至刻度,均匀后吸取20ml置于烧杯中,加水60ml.以下按GB/T 5009.39-2003中4.2.1.4自“开动磁力搅拌器……”起依法操作.

4.6.5 结果计算

(V1-V2) × C × 0.014

X=        __________________    X100

M × V3/100

X----试样中氨基酸态氮的含量,单位为(g/100g)

V1----测定用试样稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积, 单位为(ml)

V2----试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积, 单位为(ml)

V3----试样稀释液取用量, 单位为(ml)

M----取样量, 单位为(g)

C---- 氢氧化钠标准溶液的浓度, 单位为(mol/L)

0.014----与1.00ml氢氧化钠标准滴定溶液〔C(NaOH)=1.000mol/L〕相当氮的质量, 单位为(g)

计算结果保留两位有效数字.

4.6.6 精密度

按GB/T 5009.39-2003中4.2.1.6

4.7 食用盐

按GB/T 5009.40 酱卫生标准分析方法执行

4.8卫生指标

按GB 10133 水产调味品卫生标准执行。

5 检验规则

5.1 检验分为交收检验和型式检验

5.1.1交收检验

交收检验项目包括：感官指标、净含量、氨基酸态氮、食用盐、总固形物、挥发性盐基氮、菌落总数、大肠菌群。

出厂检验由生产单位质检部门按规定的方法进行，产品出厂检验的全部项目合格才能出厂。

5.1.2 型式检验

由下列情况之一的应进行型式检验。检验项目为本标准中规定的全部项目。

型式检验每年至少进行一次，有下列情况之一时，并应进行：

- 长期停产，恢复生产时；

- 正式生产后，原料产地变化或改变生产工艺，可能影响产品质量时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

5.3 组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

5.4 抽样

从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（袋），分别做感观特性、理化、卫生检验，留样。

5.5 判定规则

5.5.1 出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

5.5.2 出厂检验项目或型式检验项目如有一项不符合本标准，可以加倍抽样复验，复验后仍不符合本标准，判为不合格品。

6 标签

标签标注内容应符合GB 7718 的规定。

7 包装

包装材料和容器应符合相应的国家卫生标准。

8 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

9 贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内。