- ICS ***.

- X ***

- 备案号：***

中华人民共和国商业行业标准

# SB/T*****-2007

- 番茄调味酱

Tomato ketchup

(讨论稿)

2007-**-**发布                              2008-**-**实施

中华人民共和国商务部 发布

SB/T****-2007

前      言

本标准由中国调味品协会提出并归口；

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

SB/T****-2007

番茄调味酱

- 1 范围

本标准规定了番茄调味酱的术语、定义、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用第3章所指的番茄调味酱。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 4789.2  食品卫生微生物学检验、菌落总数测定

- GB/T 4789.3  食品卫生微生物学检验、大肠菌群测定

- GB/T 4789.4  食品卫生微生物学检验、沙门氏菌检验

- GB/T 4789.5  食品卫生微生物学检验、志贺氏菌检验

- GB/T 4789.10  食品卫生微生物学检验、金黄色葡萄球菌检验

- GB/T 4789.15  食品卫生微生物学检验、霉菌和酵母计数

- GB/T 5009.11  食品中总砷及无机砷的测定

- GB/T 5009.12  食品中铅的测定

- GB/T 5009.16  食品中锡的测定

- GB 5461  食用盐

- GB 5749  生活饮用水卫生标准

- GB 7718  预包装食品标签通则

- GB/T 11671  果蔬罐头卫生标准

- GB/T 12457  食品中氯化钠的测定方法

- GB/T 14215  番茄酱罐头

- GB/T 14769  食品中水分的测定

- NY/T 956  番茄酱

- SB 10337  配制食醋

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

- 国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

SB/T****-2007

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1 番茄调味酱

以浓缩番茄酱、食用改良淀粉为主要原料，允许添加食用盐、食醋、食用着色剂等为辅料经调配、杀菌、灌装而成的复合调味品。

4  要求

4.1 主要原料和辅料

4.1.1 浓缩番茄酱应符合NY/T 956的规定

4.1.2 改良食用淀粉：必须选用食品级淀粉原料进行改良。

4.1.3加工用水：应符合GB 5749的规定。

4.1.4食醋：应符合SB 10337的规定。

4.1.4 食用盐：应符合GB 5461的规定。

4.1.5 食品添加剂：应选用GB 2760中允许使用的添加剂，并应符合相应标准的规定。

4.2 感官特性

感官特性应符合表1的规定

- 表1

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 酱体呈一致的红色或橙红色，允许酱体表面有褐色，不得有霉斑、白膜 |
| 滋味、气味 | 具有番茄应有的滋味及气味，无异味 |
| 组织状态 | 酱体均匀细腻，粘稠适度，无肉眼可见的外来杂质 |

4.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定 。

表2

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总固形物，% ≥ | 15 |
| 番茄红素，mg/100g ≥ | 17 |
| 食用盐（Nacl），% ≤ | 2 |
| 总砷 （以As计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 铅（Pb），mg/kg ≤ | 1 |
| 锡（Sn） *，mg/kg ≤ | 250 |
| *仅适用于马口铁罐产品 |  |

SB/T****-2007

4.4 微生物指标

微生物指标应符合表3的规定。

表3

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 5000 |
| 大肠菌群，MPN/100g ≤ | 30 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | 不得检出 |
| 霉菌计数（视野），% ≤ | 45 |

5 试验方法

5.1 感官检验

5.1.1 色泽、组织形态

取50g样品倒入白色瓷盘中，在亮处用肉眼观察，检查其色泽、形态及杂质。

5.1.2 滋味及气味

取50g样品倒入透明杯中，嗅其香味，然后品尝，评定是否可口。

5.2 理化检验

5.2.1 总固形物

按GB/T 14769进行测定。

5.2.2 番茄红素

按GB/T 14215－1993中附录A进行测定。

5.2.3 食用盐

按GB/T 12457进行测定。

5.2.4 总砷

按GB/T 5009.11进行测定。

5.2.5 铅

按GB/T 5009.12进行测定。

5.2.6 锡

按GB/T 5009.16进行测定。

5.3  微生物检验

5.3.1 菌落总数

按GB/T 4789.2进行测定。

5.3.2 大肠菌群

按GB/T 4789.3进行测定。

SB/T****-2007

5.3.3 致病菌

分别按GB/T 4789.4、GB/T 4789.5、GB/T 4789.10进行检验。

5.3.4 霉菌计数

按GB/T 4789.15进行测定。

6 检验规则

6.1 出厂检验

出厂检验项目为：感官特性、总固形物、番茄红素、食用盐、菌落总数、大肠菌群、包装、标签。

6.2 型式检验

型式检验的项目包括：本标准中规定的全部要求。型式检验应每季度进行一次，发生下列情况之一时，亦应进行：

a）更改主要原辅材料或更改关键工艺；

b）长期停产后，恢复生产时；

c）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.3 组批

同一生产班次，工艺条件相同的同一条生产线的质量均一的产品为一批。

6.4 抽样方法及数量

从每组批产品的不同部位随机抽取10包装，总净含量不少于2kg，分别做感官检验、理化检验、微生物检验、留样。其中净含量抽样按国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》进行。

6.4 判定规则

出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

7 标签

标签的标识内容应符合GB 7718的规定。产品名称应标为“番茄调味酱”

8  包装、运输和贮存

8.1  包装

包装材料和容器应符合相应的国家卫生标准

8.2  运输

SB/T****-2007

运输工具要清洁、卫生、无杂物、不应与有毒物品混装、混运。

8.3  贮存

应贮存在通风、干燥、阴凉的仓库内，避免太阳暴晒。