ICS

备案号：

中华人民共和国商业行业标准

SB

SB/T10296-2007

代替SB/T10296-1999

甜面酱

Wheat paste

（草案稿）

Paste

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国商务部 发布

- 前    言

本标准与原标准SB/T10296主要修订内容如下：

----按照GB/T1.1-2000对标准文本格式进行修订；

----修订了水分上限；

----修订了还原糖下限；

----修订了氨基酸态氮下限；

----规定了出厂检验项目。

本标准自实施之日起代替SB/10296-1999。

本标准由中国调味品协会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准主要修订单位：天津市利民调料有限公司

天津市调味品研究所

本标准主要起草人：刘泽俊   郑广泉   沈宪良   王丽平

甜面酱

  - 范围

本标准规定了甜面酱的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以小麦粉为原料，采用微生物发酵酿造加工而成的甜面酱。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB1355  小麦粉

GB2718  酱卫生标准

GB2760  食品添加剂使用卫生标准

GB/T5009.40  酱卫生标准的分析方法

GB/T5461  食用盐

GB5749  生活饮用水卫生标准

GB7718  预包装食品标签通则

SB/T10308  甜面酱检验方法

JJF1070-2000  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 要求

    - 原料

- 3.1.1  小麦粉应符合GB1355的规定要求。

- 3.1.2  食用盐应符合GB5461的规定要求。

- 3.1.3  加工用水应符合GB5749的规定要求

    - 感官

感官要求应符合表1的规定

表1

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 黄褐色或红褐色、有光泽 |
| 气味 | 有酱香和酯香气，无不良异味 |
| 滋味 | 甜咸适口，味鲜醇厚，无酸、苦、焦糊及其它异味 |
| 组织形态 | 粘稠适度，无肉眼可见外来杂质 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的规定

    - 微生物指标

微生物指标应符合GB2718的规定

表2

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分 （g/100g） ≤ | 55.00 |
| 食盐（以Nacl计）/（g/100g） ≥ | 7.00 |
| 总酸（以乳酸计）/（g/100g） ≤ | 2.00 |
| 氨基酸态氮（以氮计）/（g/100g） ≥ | 0.40 |
| 还原糖（以葡萄糖计）/（g/100g） ≥ | 22.00 |
| 食品添加剂 | 按GB2760规定执行 |

  - 试验方法

    - 感官

按GB/T10308.2规定检验。

    - 理化指标

      - 水分、还原糖

按GB/T10308.3规定测定。

      - 食盐、总酸、氨基酸态氮

按GB/T5009.40规定测定。

      - 净含量

按JJF1070规定执行。

  - 检验规则

    - 组批

以同一批原料、同一工艺、同一配方、同一品种、同一规格、包装完好的产品为一批。

    - 抽样

每批产品中随机抽取6袋（瓶）样品，分别进行检验、留样。

    - 出厂检验

每批产品出厂检验项目为感官、水分、食盐、总酸、氨基酸态氮、还原糖、大肠菌群、净含量。

    - 型式检验

型式检验为全项检验。在正常生产的情况下,每半年进行一次型式检验。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

- 新产品投产前；

- 停产六个月恢复生产时；

- 原料或工艺变动可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 判定规则

检验结果中有不符合本标准要求时，允许在原批次产品中加倍抽取样品对不合格项进行复验，检验结果若仍不合格则判定该批次产品不合格。微生物指标若有一项不合格即判定该批产品不合格，并不得复验。

  - 标志、包装、运输及贮存

    - 标志

产品标签应符合GB7718规定。

    - 包装

包装材料应符合相应的卫生标准和有关规定。

    - 运输

运输工具应保持清洁。运输中应避免日晒雨淋，不得与不洁或有害物品混装混运。运输及装卸时应注意防震，要轻拿轻放，严禁摔撞、重压，以免破损污染产品。

    - 贮存

      - 产品应储运在阴凉干燥的成品库内。严禁与不洁或有毒有害物品混贮及露天存放。

      - 常温下未启封保质期十二个月。

————————————