ICS67.220.10

X66

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

豆瓣酱

（草案稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

| - 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | - 发布 |
| --- | --- |
| - 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

- 前    言

本标准是根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》而制定。

本标准由国家调味品质量监督检验中心（重庆）提出。

本标准由全国调味品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

豆瓣酱（草案）

  - 范围

- 本标准规定了豆瓣酱的技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存的要求。

- 本标准适用于以蚕豆为主要原料，脱壳后，经制曲、发酵而制成的调味酱以及以蚕豆酱为原料，配入辣椒酱及其他辅料制成的调味酱，不适用于添加了金钩、腊肉等辅料的花色豆瓣酱。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 317-2006           白砂糖

- GB 1563-2004          菜籽油

- GB 2760-2007          食品添加剂使用卫生标准

- GB 5461-2000          食用盐

- GB 5749-2006          生活饮用水卫生标准

- GB 7718-2004          预包装食品标签通则

- GB 9683               食品复合包装袋卫生标准

- GB/T 191-2008         包装贮运图示标志

- GB/T 4789.3-2003       食品卫生微生物学检验  大肠菌群测定

- GB/T 4789.4-2008       食品卫生微生物学检验  沙门氏菌测定

- GB/T 4789.5-2003       食品卫生微生物学检验  志贺氏菌测定

- GB/T 4789.11-2003      食品卫生微生物学检验  金黄色葡萄球菌测定

- GB/T 5009.3-2003       食品中水分的测定

- GB/T 5009.11-2003      食品中总砷的测定

- GB/T 5009.12-2003      食品中铅的测定

- GB/T 5009.22-2008      食品中黄曲霉毒素B1的测定

- GB/T 5009.37-2003       食用植物油卫生标准的分析方法

- GB/T 5009.39-2003       酱油卫生标准的分析方法

- GB/T 5009.52-2003       发酵性豆制品卫生标准的分析方法

- GB/T 10459             蚕豆

- GB/T 12457-2008        食品中氯化钠的测定

- JJF 1070-2005           定量包装商品计量检验规则

- 国家质量监督检验总局令第75号令   《定量包装商品计量监督管理办法》

- 3  分类

- 豆瓣酱按加工工艺和成品形状的不同分为油制型和非油制型。

- 非油制型豆瓣酱：是指产品中未添加食用植物油而制成的，以调味为主的一种豆瓣酱。

- 油制型豆瓣酱：是指经添加食用植物油炒制或直接淋热油而制成，以佐餐为主的一种豆瓣酱。

- 4原辅料要求

- 4.1  原料和辅料。

- 4.1.1 蚕豆：应符合GB/T 10459的规定。

- 4.1.2 食用盐：应符合GB 5461的规定。

- 4.1.3 酿造用水：应符合GB 5749的规定。

- 4.1.4 菜籽油：应符合GB 1536的规定。

- 其他原辅料应符合相应的国家标准和行业标准的有关规定。

- 4.2 感官要求

- 感官要求应符合表1的规定。

- 表1 感官要求

| - 项 目 | - 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 非油制型 | - 油制型 |
| - 色 泽 | - 红褐色或棕褐色，有光泽 | - 红褐色或棕褐色，油润有光泽 |
| - 气味与滋味 | - 滋味鲜美，瓣粒柔软，具有该品种应有的酱香风味，无异味 | - 滋味鲜美，瓣粒入口化渣，鲜咸适口，具有该品种应有的酱香风味，无异味 |
| - 组 织 形 态 | 酱状，粘稠适度，可间见蚕豆瓣粒，无异物 |  |

- 4.3理化及卫生要求

- 理化及卫生要求应符合表2的规定。

- 表2 理化及卫生要求

| - 项 目 | - 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 非油制型 |  | - 油制 |
| - 水份(g/100g) ≤ | - 70.00 |  | - 55.00 |
| - 氨基酸态氮（以N计）(g/100g) ≥ | - 0.15 |  | - 0.40 |
| - 食盐(以Nacl计)(g/100g) ≤ | - 15～22 |  | - 8～18 |
| - 总酸（以乳酸计）(g/100g) ≤ | - 2.50 |  |  |
| - 过氧化值(以脂肪计)(g/100g) ≤ | - —— | - 0.25 |  |
| - 酸价(以脂肪计)(KOH)( mg/g ) ≤ | - —— | - 5.0 |  |
| - 总砷(以As计) (mg/kg) ≤ | - 0.5 |  |  |
| - 铅(以Pb计) (mg/kg) ≤ | - 1 |  |  |
| - 黄曲霉毒素B1( ug/kg) ≤ | - 5 |  |  |
| - 食品添加剂 | - 按GB2760规定 |  |  |

- 4.4 微生物要求

- 微生物要求应符合表3的规定。

- 表3 微生物要求

| 项 目 | - 要 求 |
| --- | --- |
| - 大肠菌群（MPN/100g） ≤ | - 30 |
| - 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | - 不得检出 |

- 4.5 食品添加剂

- 4.5.1食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

4.5.2 食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760的规定。

- 4.6净含量

- 按国家质量监督检验总局令第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

- 5 试验方法

- 5.1 感观

- 在光线充足的实验室，将样品置于洁净的白色搪瓷盘中，观察其外观、色泽、杂质，嗅其气味，品尝其滋味和风味。

- 5.2 水分

- 按GB/T5009.3规定的方法测定。

- 5.3 氨基酸态氮

- 按GB/T5009.39规定的方法测定。

- 5.4 食盐

- 按GB/T12457规定的方法测定。

- 5.5 总酸

- 按GB/T5009.39规定的方法测定。

- 5.6 总砷

- 按GB/T5009.11规定的方法测定。

- 5.7 铅

- 按GB/T5009.12规定的方法测定。

- 5.8 黄曲霉毒素B1

- 按GB/T5009.22规定的方法测定。

- 5.9 过氧化值

- 按GB/T5009.37规定的方法测定。

- 5.10 酸价

- 按GB/T5009.37规定的方法测定。

- 5.11 大肠菌群

- 按GB/T4789.3规定的方法测定。

- 5.12 致病菌

- 分别按GB/T4789.4、GB/T4789.5、GB/T4789.11规定的方法测定。

- 6 检验规则

- 6.1  批次的规定

- 以同一原料、同一配方、同一工艺、同一设备、同一天生产的产品为同一批次。

- 6.2 交收(出厂)检验

- 交收(出厂)检验项目为感官指标、净含量、水份、总酸、氨基酸态氮、过氧化值、酸价、大肠菌群。

- 6.3 型式检验

- 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。

- 正常情况下，每半年进行一次，有下列情况之一时,亦应进行型式检验：

- 新产品试制鉴定；

- 正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出要求时。

- 6.4 抽样

- 6.4.1出厂检验

- 在同一批次的产品内，按每批产品的不同部位随机抽取样品不少于500 g一式两份进行检验、留备查样各一份。

- 6.4.2型式检验

- 在出厂检验合格批次中随机抽取2㎏（不少于6个零售包装）作为检样，检验项目为本标准规定的全部项目。净含量项目的取样按JJF1070的规定进行。

- 6.5 判定规则

- 出厂检验或型式检验项目经检验如有一项不符合本标准，允许加倍抽样或用保留样复验，复验如仍不符合本标准，则判定为出厂检验或型式检验不合格。微生物指标不合格，不得复验。

- 7 标志、包装、运输、贮存

- 7.1 标志

- 产品外包装箱应标明：产品名称、生产厂名、厂址、生产日期、净含量，并应标有“防水、防潮”、“小心轻放”等字样并符合GB/T 191的规定。

- 7.2 标签

- 7.2.1预包装食品标签的标注应符合GB 7718的规定。

- 7.2.2执行标准的标注方法: 非油制型豆瓣酱标为“GB/T ××××—×××  非油制型”；油制型豆瓣酱标为“GB/T ××××—×××  油制型”。

- 7.3包装

使用食品复合包装袋应符合GB 9683标准规定，包装玻璃瓶、纸箱、纸盒等应符合国家有关卫生标准规定。

- 7.4运输

- 产品在运输过程中应轻拿轻放，应有防雨、防潮、防晒措施，不得与有毒、有害、异味、有腐蚀性物品及其他污染物混装、混运。

- 7.5 贮存

- 产品应贮存于阴凉、清洁卫生、通风干燥的库房内，有防潮、防蝇、防尘、防鼠等卫生安全设施。产品堆码整齐，不得与有毒、有害、有污染的物品混堆混放。

- 8 产品保质期

- 在符合本标准规定的条件下，自生产日期起，保质期不应低于6个月。