jius1）

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—2008

火锅底料（汤料）

Chafing dish condiment

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2008年10月）

2008-××-××发布

- 2008-××-××实施

中国国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准中水分、食盐和辣椒素总量为推荐性的，其余为强制性的。

本标准的附录A规范性附录。

本标准由国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心提出。

本标准由全国调味品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家农副加工产品及调味品质量监督检验中心

本标准主要起草人：

火锅底料（汤料）

  - 范围

本标准规定了火锅底料的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以动植物油脂、食盐和香辛料等为主要原料，经炒制加工或部分熬制，并配装其他辅料包装而成的火锅底料（汤料）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2716 食用植物油卫生标准

GB 2760 食品添加剂使用卫生标准

GB/T 5009.3 食品中水分的测定方法

GB/T 5009.11 食品中总砷的测定方法

GB/T 5009.12 食品中铅的测定方法

GB/T 5009.19 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定

GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B1的测定方法

GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法

GB 7718 预包装食品标签通则

GB 10146 食用动物油脂卫生标准

GB 14881 食品企业通用卫生规范

JJF 1070 净含量定量包装商品净含量计量检验规范

国家质量监督检验检疫总局令[2005]75号《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 产品分类

火锅底料按包装形式和产品外观情况进行分类。

    - 按包装形式分类

      - 混合式火锅底料：所有原料经加工处理后，完全混合，包装于同一内包装的底料。

      - 分体式火锅底料：各种原料经加工处理后，根据不同形态，分别包装于不同内包装内，再进行外包装的底料。

    - 按产品外观分类

      - 固体火锅底料：常温下为固体状态、内容物不具有流动性的火锅底料。

      - 半固体火锅底料：常温下为半固体状态、内容物具有流动性的火锅底料。

  - 要求

    - 主要原料和辅料要求

      - 动、植物油

应符合GB 2716 和GB 10146的要求。

      - 食品添加剂

食品添加剂使用量和范围应符合GB 2760要求。

食品添加剂质量应符合国家相关标准要求。

      - 其他原/辅料

均应符合国家相关标准的要求。

    - 感官

具有该产品应有的色泽、气味、滋味；无霉变，无外来杂质，无异味。

    - 理化指标

理化指标见表1。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混合式 |  | 分体式 |
| 水分/(g/100g) | 固体 | ≤20 | ≤20 |
|  | 半固体 | ≤40 |  |
| 食盐（以NaCl计）/（g/100g） | ≤15 |  | ≤30 |
| 酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g） | ≤3.5 |  |  |
| 过氧化值（以脂肪计）/(g/100g） | ≤0.25 |  |  |
| 铅（以Pb计）/( mg/kg） | ≤0.5 |  |  |
| 总砷（以As计）/( mg/kg） | ≤0.5 |  |  |
| 黄曲霉毒素B1/（μg/kg） | ≤5 |  |  |
| 六六六（BHC）/（mg/kg） | ≤0.05 |  |  |
| 滴滴涕（DDT）/（mg/kg） | ≤0.05 |  |  |
| 辣椒素总量a（以辣椒素及二氢辣椒素合计）/(mg/g) | ≥0.1 |  |  |
| a 仅适用于添加了辣椒的火锅底料。 |  |  |  |

    - 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]75号规定。

    - 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

  - 试验方法

    - 样品制备：

将分体式火锅底料每一独立包装内容物完全倒出，粉碎后充分混合进行测定。

    - 感官

采用目测、鼻嗅、口尝等方式进行。

    - 水分

按GB/T 5009.3规定的方法测定。

    - 食盐

按GB/T 5009.39 4.3规定的方法测定。

    - 酸价、过氧化值

按GB/T 5009.37规定的方法测定。

    - 总砷

按GB/T 5009.11规定的方法测定。

    - 铅

按GB/T 5009.12规定的方法测定。

    - 黄曲霉毒素B1

按GB/T 5009.22规定的方法测定。

    - 六六六、滴滴涕

按照GB/T 5009.19规定的方法测定。

    - 辣椒素总量

按照附录A规定的方法测定。

  - 检验规则

    - 产品应经检验合格后，并附有检验合格证明，方可出厂。

    - 检验分出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验

出厂检验逐批进行，其检验项目为感官、水分、食盐、酸价、过氧化值及净含量。

      - 型式检验

有下列情况时，应进行型式检验：

- 新产品鉴定；

- 当原材料、生产工艺有较大改变、可能影响产品性能；

- 停产半年恢复生产；

- 正常生产时每年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异；

- 国家监督部门提出要求时。

型式检验的项目为本标准规定的第四章规定全部项目。

    - 组批和抽样

以同一原料，同一班次，同一条生产线生产，包装完好的同一品种为一批。每批产品随机抽取1kg样品（不得少于6个最小包装），供检验用。

    - 判定规则

检验中若感官指标、理化指标、净含量不合格，允许在同批次备样中取双倍样对不合格项进行复验。若仍不合格，则判该批产品不合格。微生物指标不合格不得复验。

  - 标志、标签、包装、运输、贮存

    - 包装图示按GB/T 191规定执行。

    - 标志、标签按GB 7718规定执行。

    - 包装材料及容器应符合相应的国家食品卫生要求。

    - 应用清洁的食品运输工具，严禁与有毒有害物品混运。运输中应防雨，防潮，防晒。装卸时应轻拿轻放，严禁抛掷，挤压。

    - 贮存于清洁、阴凉、通风、干燥的仓库，严禁与有毒有害物品混存混放。

- （规范性附录）
火锅底料中辣椒素测定方法-高效液相色谱法

  - 原理

样品中的辣椒素用甲醇＋四氢呋喃(50＋50)混合液提取，然后用高效液相色谱法C18反相柱经二极管阵列检测器检测，以保留时间和200nm～350nm扫描图谱定性，峰面积定量。最小检出量为1.0mg/kg•L，线性范围为0mg/L～100mg/L。

  - 试剂

    - 超纯水用符合GB/T 6682一级水。

    - 甲醇 色谱纯。

    - 四氢呋喃 分析纯重蒸后使用。

    - 标准物质：辣椒素（纯度≥99%）、二氢辣椒素（纯度≥90%）

    - 辣椒素标准溶液的配制

精确称取辣椒素和二氢辣椒素，用甲醇配成浓度为 1mg/mL辣椒素和1mg/mL 二氢辣椒素的标准贮备液，贮于冰箱中备用。使用时用甲醇稀释成0.1mg/mL 的辣椒素和二氢辣椒素标准使用液。还可根据需要可进一步用甲醇稀释至适当浓度。

  - 主要仪器和设备

    - 高压液相色谱仪（二极管阵列检测器）。

    - ODS C18 反相柱，4.6mm×250mm ，5µm。

    - 分析天平：感量0.1mg。

    - 组织捣碎机。

    - 数控型 超声波清洗器（超声工作频率：40KHZ±10%，输入超声电功率：100W±30%；数显温度可调：20℃-80℃±10℃）。

    - 离心机 3000r。

    - 旋转蒸发器。

  - 测定方法

    - 试样提取

      - 半固体底料

将样品均质后，准确称取10.00g样品于100mL烧杯中，加入甲醇+四氢呋喃(50+50)混合溶液50mL，用保鲜膜封口后放在 60℃ 水浴条件下，使用超声波清洗器提取30min，离心5min，取上清液。然后，将渣滓再用甲醇+四氢呋喃(50+50)混合溶液50mL，使用超声波清洗器提取10min，再重复提取残渣一次。合并三次上清液，70℃～75℃ 温度下浓缩至（40～50）mL后，置于分液漏斗中，弃去油相，再用甲醇+四氢呋喃(50+50) 混合溶液定容至50mL，经0.45µm滤膜过滤后进行色谱分析。根据样品中辣椒素总量和检测器的灵敏度，必要时可以改变稀释浓度。

      - 固体底料

将样品融化后均质，凝固后称量。提取、浓缩步骤同B.4.1.1。浓缩后，置于-4℃冰箱中2h，离心，取上清液，甲醇+四氢呋喃(50+50)混合溶液定容至50mL，经0.45µm 滤膜过滤后进行色谱分析。

    - 测定

      - 液相色谱测定参考条件

洗脱液：A水，B乙睛。

梯度洗脱：检测波长:280nm；流速:l.0mL•min-1；记录时间:45min；进样量:20μL（标样10μL）。梯度条件见下表。

- 梯度条件

| 时间（min） | 流动相 |  | 曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A% | B% |  |
| 0 | 55 | 45 | 线性 |
| 10 | 50 | 50 | 线性 |
| 25 | 35 | 65 | 线性 |
| 40 | 0 | 100 | 线性 |
| 45 | 0 | 100 | 线性 |
| 47 | 55 | 45 | 线性 |

      - 测定

按4.2.1的条件进行HPLC分析，用标准物色谱峰的保留时间定性；用外标法单点或多点校准法，以峰面积定量。

      - 辣椒素和二氢辣椒素标准品色谱图见下图。

- 辣椒素和二氢辣椒素混合对照品HPLC图谱（a为辣椒素；b为二氢辣椒素）

  - 测定结果计算

    - 辣椒素总量计算

辣椒素总量以辣椒素与二氢辣椒素之和除90%计。

      - 辣椒素含量计算见（A.1）式。

X1=C1×V2×1000m×99％   …………………………………（A.1）

式中：

X1——试样中辣椒素的含量，单位为毫克/克（mg/g）；

C1——由标准曲线上查到辣椒素的含量，单位为微克/毫升（µg/mL）；

V——样品定容体积，单位为毫升（mL）；

m——样品质量，单位为克（g）。

99%——辣椒素标样纯度，单位百分数（%）；

2——进样量扩大倍数。

      - 二氢辣椒素含量计算公式见（A.2）式。

X2=C2×V2×1000M×90％    …………………………………（A.2）

式中：

X2——试样中二氢辣椒素的含量，单位为毫克/克（mg/g）；

C2——由标准曲线上查到二氢辣椒素的含量，单位为微克/毫升（μg/mL）；

V——样品定容体积，单位为毫升（mL）；

M——样品质量，单位为克(g)。

90%——二氢辣椒素标样纯度，单位百分数（%）；

2——进样量扩大倍数。

      - 辣椒素总量计算公式见（A.3）式。

X=X1+X290%          …………………………………（A.3）

式中：

X——试样中辣椒素总量的含量，单位为毫克/克（mg/g）；

X1——见（A.1）式；

X2——见（A.2）式；

90%——规定的常数，单位为百分数（%）。

    - 测定结果的允许偏差

同一实验室，同时测定或重复测定辣椒素和二氢辣椒素的计算结果偏差绝对值≤10%。

————————————

1	）