ICS67.220.10

X 66

SB 10337—2011

代替SB 10337—2000

配制食醋

Blended vinegar

（征求意见稿）

2011-××-××发布

2011-××-××实施

中华人民共和国商务部发布

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

- 前    言

- 本标准代替SB 10337－2000《配制食醋》。

- 本标准与SB 10337－2000相比主要变化如下：

- ——增加了GB/T 5009.124  食品中氨基酸的测定；

- ——增加了配制食醋的分类，分为固态发酵配制食醋和液态发酵配制食醋两类；

- ——修改了感官要求中的体态要求；

- ——增加了固态发酵配制食醋不挥发酸理化指标的要求；

- ——增加了固态发酵配制食醋氨基酸态氮理化指标的要求；

- ——增加了固态发酵配制食醋可溶性无盐固形物的要求；

- ——增加了有机酸指标作为固态发酵配制食醋特征指标，明确其中乙酸、乳酸和琥珀酸含量的要求；

- ——增加了游离氨基酸为固态发酵配制食醋特征指标，明确其中亮氨酸、丙氨酸、缬氨酸相对含量的要求。

- 本标准的卫生指标与GB 2719－2003《食醋卫生标准》一致。

本标准由   提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

- 本标准的第3章、第7章、第4.4 条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准委托   负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——SB 10337－2000。

- 配制食醋

  - 范围

- 本标准规定了配制食醋的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、

- 运输、贮存的要求。

本标准适用于第3章所指的调味用配制食醋，不适用于保健用配制食醋。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装贮运图示标志

GB 1903  食品添加剂  冰乙酸（冰醋酸）

- GB 2719  食醋卫生标准

- GB 2760  食品添加剂使用卫生标准

- GB/T 4789.22  食品卫生微生物学检验  调味品检验

- GB/T 5009.41  食醋卫生标准的分析方法

- GB/T 5009.124  食品中氨基酸的测定

- GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- GB 7718  预包装食品标签通则

- GB 18187-2011  酿造食醋

- JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规程

国家质量监督检验检疫总局令第102号[2007]《食品标识管理规定》

国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005]《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列定义和分类适用于本标准。

- 3.1  配制食醋  blended vinegar

以酿造食醋为主体，与冰乙酸、食品添加剂等混合配制而成的调味食醋。

- 3.2 分类

- 按酿造食醋添加类型的不同分为两类。

- 3.2.1  固态发酵配制食醋

以固态发酵酿造食醋为主体，且其添加比例不得少于50%，与冰乙酸、食品添加剂等混合配制而成的调味食醋。

- 3.2.2  液态发酵配制食醋

以液态发酵酿造食醋为主体，且其添加比例不得少于50%，与冰乙酸、食品添加剂等混合配制而成的调味食醋。

- 技术要求

- 4.1  主要原料和辅料

- 4.1.1  酿造食醋

- 应符合 GB 18187-2011 的规定。

- 4.1.2  冰乙酸

- 应符合GB 1903的规定。

- 4.1.3  食品添加剂

- 食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760规定的品种，其质量应符合相应的标准和有关规定。

- 4.2  固态发酵配制食醋特征指标

- 4.2.1 有机酸

- 固态发酵配制食醋中含有乙酸、乳酸和琥珀酸三种特征有机酸。

- 4.2.1.1 其中，乙酸含量不高于上述有机酸总含量的90% 。

- 4.2.1.2 乳酸、琥珀酸含量之和不低于上述有机酸总含量的10% 。

- 4.2.2 氨基酸

固态食醋的发酵过程中要产生氨基酸，其中含有人体所需的17种氨基酸（除色氨酸外）。固态发酵配制食醋氨基酸总量要求见表2。

其中3种氨基酸（亮氨酸、丙氨酸、缬氨酸）的含量不低于上述氨基酸总含量的32% 。

- 4.3   感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | - 具有产品应有的色泽 |
| 香气 | - 具有产品特有的香气 |
| 滋味 | - 酸味柔和，无异味 |
| 体态 | 澄清，允许有微量沉淀 |

- 4.4   理化指标

- 应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固态发酵配制食醋 | 液态发酵配制食醋 |
| 总酸（以乙酸计），g/100mL ≥ | - 2.50 |  |
| 不挥发酸（以乳酸计），g/100mL ≥ | - 0.30 | - — |
| 氨基酸态氮（以氮计），g/100mL ≥ | - 0.05 | - — |
| 可溶性无盐固形物，g/100mL ≥ | - 2.00 | - 0.50 |
| 游离氨基酸，mg/100mL ≥ | - 125 | - — |

- 注：使用以酒精为原料的酿造食醋配制而成的食醋不要求可溶性无盐固形物。

- 4.5  卫生指标

应符合GB 2719的规定。

- 4.6  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法

本试验方法中实验室用水，应符合GB/T 6682中三级以上（含三级）水的规格。所用试剂除另有注明外，均为分析纯。

- 5.1  感官特性

- 按GB/T 5009.41第3章检验。

- 5.2 有机酸

- 按GB 18187-2011附录A规定的方法进行。

- 5.3 氨基酸

- 按GB/T 5009.124检验。

- 5.4 总酸、氨基酸态氮

按GB 18187-2011中5.4规定的方法进行。

- 5.5 不挥发酸

按GB 18187-2011中5.5规定的方法进行。

- 5.6 可溶性无盐固形物

按GB 18187-2011中5.6规定的方法进行。

- 5.7  卫生指标

- 按 GB/T 4789.22 和 GB/T 5009.41 检验。

- 5.8  净含量

按JJF 1070的规定执行。

- 6   检验规则

- 6.1  产品由企业质检部门按本标准规定检验，合格产品方可出厂。

- 6.1.1  检验分为出厂检验和型式检验

- 6.1.1.1  出厂检验

- 6.1.1.1.1  每批产品应进行出厂检验。

- 6.1.1.1.2  出厂检验项目为：感官特性、总酸、不挥发酸、氨基酸态氮、可溶性无盐固形物、微生物 （菌落总数、大肠菌群）。

- 6.1.1.2  型式检验

型式检验项目包括本标准中规定的全部项目。型式检验每半年一次，有下列情况之一，亦应进行型式检验。

a)停产超过6个月，恢复生产时；

b)正式生产后，原料产地变化或改变生产工艺，可能影响产品质量时；

c)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)对质量有争议，需要仲裁时。

- 6.1.2  组批

同一条件、同一天生产的同一品种、同一规格的产品为一批。

- 6.1.3  抽样

- 从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（袋），分别做感官、理化、卫生检验和留样。

- 6.1.4  判定规则

- 6.1.4.1  出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准规定时判为合格品。

- 6.1.4.2  出厂检验项目或型式检验项目如有不符合本标准，可取备样复检。复检后仍不符合本标准，判为不合格品。微生物指标不得复检。

- 7  标签

- 7.1标签的标注内容应符合GB 7718、《食品标识管理规定》及相关法律法规的规定；产品名称应标明“配制食醋”，还应标明产品类别和总酸的含量。

- 不得将“配制食醋”标注为“酿造食醋”。

      - 7.2 执行标准的标注方法：固态发酵配制食醋标为 “SB 10337  固态发酵配制”；液态发酵配制食醋标为“SB 10337  液态发酵配制”。

- 8  包装

- 外包装标志应符合GB/T 191的规定。

- 包装材料和容器应符合相应的国家卫生标准和有关规定。

- 9  运输

- 产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

- 10  贮存

10.1  产品应贮存在阴凉、干燥、通风的专用仓库内。

10.2  瓶装产品的保质期不应低于12个月；袋装产品的保质期不应低于6个月。