ICS 67.220

X 66

中华人民共和国国家标准

GB/T 18186—××××

代替GB 18186-2000

酿造酱油

Fermented soy sauce

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- 前    言

本标准代替GB 18186-2000 《酿造酱油》。

本标准与GB 18186-2000相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了铵盐指标（见表2，2000年版5.3.2）；

——修改了可溶性无盐固形物的检测方法（见6.3，2000年版6.2）；

——修改了全氮的检测方法（见6.4，2000年版6.3）；

——修改了氨基酸态氮的检测方法（见6.5，2000年版6.4）。

本标准由               提出。

本标准由               归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 18186-2000。

酿造酱油

  - 范围

本标准规定了酿造酱油的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于酿造酱油的生产、检验和流通。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1351 小麦

GB 1352 大豆

GB 1355 小麦粉

GB 2715 粮食卫生标准

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.3-2010 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5-2010 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.39 酱油卫生标准的分析方法

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 13382 食用大豆粕

GB 14880 食品营养强化剂使用卫生标准

GB/T 21494 低温食用豆粕

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

酿造酱油fermented soy sauce

以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或麦麸为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。

  - 产品分类

按发酵工艺分为两类。

    - 高盐稀态发酵酱油（含固稀发酵酱油）

以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪，再经发酵制成的酱油。

    - 低盐固态发酵酱油

以脱脂大豆及麦麸为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成固态酱醅，再经发酵制成的酱油。

  - 技术要求

    - 主要原料和辅料

      - 大豆：应符合GB 1352的规定。

      - 脱脂大豆：应符合GB/T 13382或GB/T 21494的规定。

      - 小麦：应符合GB 1351的规定。

      - 小麦粉：应符合GB 1355的规定。

      - 麦麸：应符合GB 2715的规定。

      - 水：应符合GB 5749的规定。

      - 食用盐：应符合GB 5461的规定。

      - 食品添加剂：品种和使用限量应符合GB 2760的规定，还应符合相应的食品添加剂的产品标准。

      - 营养强化剂：品种和使用限量应符合GB 14880的规定，还应符合相应的营养强化剂的产品标准。

    - 感官特性

应符合表1的规定。

表1感官特性

| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高盐稀态发酵酱油（含固稀发酵酱油） |  |  |  | 低盐固态发酵酱油 |  |  |  |
|  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 色泽 | 红褐色或浅红褐色，色泽鲜艳，有光泽 |  | 红褐色或浅红褐色 |  | 鲜艳的深红褐色，有光泽 | 红褐色或棕褐色，有光泽 | 红褐色或棕褐色 | 棕褐色 |
| 香气 | 浓郁的酱香及酯香气 | 较浓的酱香及酯香气 | 有酱香及酯香气 |  | 酱香浓郁，无不良气味 | 酱香较浓，无不良气味 | 有酱香，无不良气味 | 微有酱香，无不良气味 |
| 滋味 | 味鲜美，醇厚，鲜、咸、甜适口 |  | 味鲜，咸、甜适口 | 鲜咸适口 | 味鲜美，醇厚，咸味适口 | 味鲜美，咸味适口 | 味较鲜，咸味适口 | 鲜咸适口 |
| 体态 | 澄清 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 理化指标

- 应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高盐稀态发酵酱油（含固稀发酵酱油） |  |  |  | 低盐固态发酵酱油 |  |  |  |
|  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 可溶性无盐固形物，g/100 mL ≥ | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 |
| 全氮（以氮计），g/100 mL ≥ | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 0.80 |
| 氨基酸态氮（以氮计），g/100 mL ≥ | 0.80 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 |
| 铵盐（以氮计），g/100 mL | 不得超过氨基酸态氮含量的28% |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验方法

    - 所用试剂均为分析纯，实验室用水应符合GB/T 6682中三级水规格。

    - 感官特性

取混合均匀的适量试样于感官检验的器皿中，在自然光线或相当于自然光线的感官评定条件下，采用视觉法鉴别色泽和体态；采用嗅觉法鉴别香气；采用味觉法鉴别滋味。

    - 可溶性无盐固形物

试样中可溶性无盐固形物的含量以体积质量分数X计，数值以克每百毫升（g/100 mL）表示，按式（1）计算。

X=X2−X1…………………………………………………（1）

式中： X1——试样中氯化钠的数值，单位为克每百毫升（g/100 mL）；

X2——试样中可溶性总固形物的数值，单位为克每百毫升（g/100 mL）。

      - 可溶性总固形物的测定

6.3.1.1 试剂和材料

同GB 5009.3-2010第3章。

6.3.1.2 仪器和设备

同GB 5009.3-2010第4章。

6.3.1.3 试样溶液的制备

将试样充分振摇后，用干滤纸滤入干燥的250 mL锥形瓶中。吸取滤液10.00 mL于100 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，备用。

6.3.1.4 分析步骤

吸取试样溶液（6.3.1.3）5.00 mL，按GB 5009.3-2010的5.2操作。

6.3.1.5 结果计算

试样中可溶性总固形物的含量以体积质量分数X2计，数值以克每百毫升（g/100 mL）表示，按式（2）计算。

X2=m2−m110×5100×100…………………………………………（2）

式中：m1——称量瓶加海砂、玻棒的质量的数值，单位为克（g）；

m2——称量瓶加海砂、玻棒、试样干燥后的质量的数值，单位为克（g）。

可溶性总固形物含量等于或大于10 g/100 mL时，计算结果保留三位有效数字；可溶性总固形物含量小于10 g/100 mL时，结果保留两位有效数字。

6.3.1.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5％。

      - 氯化钠

按GB/T 5009.39测定。

    - 全氮

    - 试剂和材料

同GB 5009.5-2010第4章。

    - 仪器和设备

同GB 5009.5-2010第5章。

    - 分析步骤

吸取试样2.00 mL～5.00 mL（约相当于30 mg～40 mg氮），按GB 5009.5-2010的第6章操作。

6.4.4  结果计算

试样中全氮的含量以体积质量分数X3计，数值以克每百毫升（g/100 mL）表示，按式（3）计算。

X3=（V2-V1）×c×0.01402×10100×100……………………………………（3）

式中：V1——试验消耗硫酸或盐酸标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2——试剂空白消耗硫酸或盐酸标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——硫酸或盐酸标准滴定溶液浓度的数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

0.0140——1.0mL硫酸[c（1/2H2SO4）=1.000 mol/L]或盐酸[c（HCl）=1.000 mol/L]标准滴定溶液相当的氮的质量的数值，单位为克（g）。

全氮含量等于或大于1 g/100 mL时，结果保留三位有效数字；全氮含量小于1 g/100 mL时，结果保留两位有效数字。

6.4.5  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

    - 氨基酸态氮

按GB/T 5009.39测定。

    - 铵盐

- 按GB/T 5009.39测定。铵盐含量计算公式中的0.017改为0.014。

  - 检验规则

    - 组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

    - 抽样

从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（罐、袋），分别做感官特性、理化指标检验，留样。

    - 检验分类

      - 出厂检验

出厂检验项目包括：感官特性、可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐。

      - 型式检验

- 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。正常生产时型式检验每半年进行一次，有下列情况之一的，亦应进行：

- 新产品投产前；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 更改主要原料，可能影响产品质量时；

- 更改关键工艺或设备，可能影响产品质量时；

- 食品安全监管部门提出进行型式检验要求时。

    - 判定规则

      - 检验结果全部符合本标准规定时，则判该批产品为合格品。

      - 检验结果中有一项或一项以上不符合本标准时，可从原批次产品中加倍抽样复检。复检结果合格时，则判定该批产品为合格品；复检结果仍有一项或一项以上不合格，则判定该批产品为不合格品。

  - 标签

标签的标注内容应符合GB 7718及相关法规的规定。产品名称应标明“酿造酱油”，还应标明产品类别、氨基酸态氮的含量、质量等级。

  - 包装

包装材料和容器应符合相应的食品安全国家标准。

  - 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒雨淋。运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有污染的物品混运。

  - 贮存

- 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的仓库内。