ICS67. 67.220

X66

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB

SB/T 10336—××××

代替SB 10336-2000

配制酱油

Blended soy sauce

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国商务部发布

- 前    言

本标准由       提出。

本标准由中国人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

- 前  言

本标准代替SB 10336-2000 《配制酱油》。

本标准与SB 10336-2000相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了铵盐指标（见表2，2000年版4.3.2）；

——修改了标签内容（见8.1，2000年版8.1）。

本标准由      提出。

本标准由      归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——SB 10336-2000。

- 配制酱油

- 1  范围

本标准规定了配制酱油的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于配制酱油的生产、检验和流通。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14880 食品营养强化剂使用卫生标准

GB/T 18186-**** 酿造酱油

SB 10338 酸水解植物蛋白调味液

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 配制酱油 blended soy sauce

以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品。

- 4  技术要求

  - 主要原料及辅料

    - 酿造酱油：应符合GB/T 18186的规定。

    - 酸水解植物蛋白调味液：应符合SB 10338的规定。

    - 食品添加剂：品种和使用限量应符合GB 2760的规定，还应符合相应的食品添加剂的产品标准。

    - 营养强化剂：品种和使用限量应符合GB 14880的规定，还应符合相应的营养强化剂的产品标准。

  - 感官特性

应符合表1的规定。

- 感官特性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 棕红色或红褐色 |
| 香气 | 有酱香气，无不良气味 |
| 滋味 | 鲜咸适口 |
| 体态 | 澄清 |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 可溶性无盐固形物，g/100 mL ≥ | 8.0 |
| 全氮（以氮计），g/100 mL ≥ | 0.70 |
| 氨基酸态氮（以氮计），g/100 mL ≥ | 0.40 |
| 铵盐（以氮计），g/100 mL | 不得超过氨基酸态氮含量的28% |

- 5. 其他要求

- 5.1配制酱油中酿造酱油的比例（以全氮计）不得少于50%。

- 5.2配制酱油不得添加味精废液、胱氨酸废液、用非食品原料生产的氨基酸液。

- 6  试验方法

感官特性、可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐，按GB/T 18186-****中第6章检验。

- 7 检验规则

- 7.1组批

同一天生产的同一品种产品为一批。

- 7.2抽样

从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（罐、袋），分别做感官特性、理化指标检验，留样。

- 7.3检验分类

- 7.3.1 出厂检验

出厂检验项目包括：感官特性、可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐。

- 7.3.2 型式检验

型式检验检验项目包括技术要求中的全部项目。正常生产时型式检验每半年进行一次，有下列情况之一时，亦应进行：

- 新产品投产前；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 更改主要原料，可能影响产品质量实际时；

- 更改关键工艺或设备，可能影响产品质量时；

- 食品安全监督部门提出进行型式检验要求时。

- 7.4 判定规则

- 7.4.1检验结果全部符合本标准规定时，则判该批产品为合格品。

- 7.4.2检验结果中有一项或一项以上不符合本标准时，可从原批次产品中加倍抽样复检。复检结果合格时，则判定该批产品为合格品；复检结果仍有一项或一项以上不合格，则判定该批产品为不合格品。

- 8  标签

- 8.1 标签的标注内容应符合GB 7718及相关法规的规定。产品名称应标为“配制酱油”，还应标明氨基酸态氮的含量、酿造酱油比例（以全氮计）。

- 8.2不得将“配制酱油”标注为“酿造酱油”。

- 9  包装

包装材料和容器应符合相应的食品安全国家标准。

- 10  运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒雨淋。运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有污染的物品混运。

- 11  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的仓库内。

_________________________________