ICS

备案号：

GB/T ××××××—201×

泡菜

PAO CAI

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2017-02-07）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家标准

- 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 试验方法	3

6 检验规则	3

7 标签、包装、运输与贮存	4

- 前    言

本标准依据GB/1.1-2009的规定编写。

本标准代替SB/T10756—2012《泡菜》。

本标准与SB/T10756—2012《泡菜》主要变化如下：

——中式泡菜定义中明确调味工艺；

——日式泡菜定义明确特色要求；

——规范性引用文件增加GB 28050并修订相关标准；

——食品标签增加GB 28050要求。

本标准由全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC 398)提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

- 泡   菜

- 范围

本标准规定了泡菜产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输与贮存。

本标准适用于符合本标准3.1中规定的产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2716  食用植物油卫生标准

GB 2720  食品安全国家标准 味精

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB/T 5009.54  酱腌菜卫生标准的分析方法

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准   预包装食品标签通则

GB 28050  食品安全国家标准   预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局 [2005]第75号令 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 泡菜 PAO CAI

以蔬菜等为主要原料，添加或不添加辅料，经食用盐或食用盐水渍制等工艺加工而成的蔬菜制品。

    - 中式泡菜 Pao cai，简称泡菜。

以蔬菜等为主要原料，添加或不添加辅料，经食用盐或食用盐水泡渍发酵、调味等工艺加工而成的蔬菜制品。

    - 韩式泡菜 Korean pickle

以蔬菜等为主要原料，添加红辣椒粉、大蒜、虾酱等选择性辅料调味，经食用盐或食用盐水处理、低温腌渍等工艺加工而成的蔬菜制品。

    - 日式泡菜 Japanese pickle

以蔬菜等为主要原料，添加红辣椒粉、鱼贝类等选择性辅料调味，经食用盐或酱油或醋等渍制加工而成的蔬菜制品。

- 要求

  - 原辅料

    - 蔬菜等

- 应符合相应的标准和有关要求。

    - 食用植物油

- 应符合GB 2716的规定。

    - 食用盐

- 应符合GB 2721的规定。

    - 味精

应符合GB 2720 的规定。

    - 生产加工用水

- 应符合GB 5749的规定。

    - 食品添加剂

食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760规定，其质量应符合相应的标准和有关规定。

    - 其他原辅料

质量应符合相应的标准和有关规定。

  - 感官要求

- 感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有泡菜应有的色泽，有光泽 |
| 香气 | 具有泡菜应有的香气，无不良气味 |
| 滋味 | 具有泡菜应有的滋味，无异味 |
| 体态 | 具有泡菜应有的形态、质地，无可见外来杂质。 |

  - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中式泡菜 | 韩式泡菜 | 日式泡菜 |
| 固形物 / （g/100g） ≥ | 50 |  |  |
| 食盐(以氯化钠计) / （g/100g） ≤ | 15.0 | 4.0 | 5.0 |
| 总酸(以乳酸计) / （g/100g） ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

  - 食品安全指标

按国家相关标准执行。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法

  - 感官检验

在自然光线条件下，观察容器密封情况、外观，并将内容物倒入洁净的白色瓷盘中，用肉眼观察其色泽、体态，嗅其气味，尝其滋味，其结果应符合4.2的规定。

  - 理化指标检验

    - 固形物

按JJF 1070规定的方法测定。

    - 食盐

按GB/T 5009.54规定的方法测定。

    - 总酸

按GB/T 5009.54规定的方法测定。

  - 净含量检验

按JJF 1070规定的方法执行。

- 检验规则

  - 产品由企业质检部门按本标准规定检验，合格产品方可出厂。

  - 检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

      - 每批产品应进行出厂检验。

      - 出厂检验项目为：感官、净含量，理化指标的食盐、固形物、总酸，相关法规要求的其他项目。

    - 型式检验

型式检验项目包括本标准中规定的全部项目和相关法规要求的其他项目。型式检验每半年一次，有下列情况之一，亦应进行型式检验。

a)停产超过6个月，恢复生产时；

b)正式生产后，原料产地变化或改变生产工艺，可能影响产品质量时；

c)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)对质量有争议，需要仲裁时；

  - 组批

同一天生产的同一品种的产品为一批。

  - 抽样

- 从每批产品的不同部位随机抽取6瓶（袋），分别做感官、净含量、理化检验、相关法规要求的其他项目和留样。

  - 判定规则

    - 出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准规定时判为合格品。

    - 出厂检验项目或型式检验项目如有不符合本标准，可加倍抽样复检。复检后仍不符合本标准，判为不合格品。

- 标签、包装、运输与贮存

  - 标签

- 销售包装标签按GB 7718、GB28050的规定执行，外包装标志应符合GB/T 191的规定；产品名称应标为“泡菜”。

  - 包装

包装材料和容器应符合相应的国家食品安全标准和有关规定。

  - 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有污染的物品混运。

  - 贮存

- 泡菜应贮存于阴凉、通风、干燥、防鼠防虫的设施，不得与有毒、有害、有异味的物质混贮，未灭菌销售需冷藏的泡菜应采用冷链保存、销售。